INDICATORI  MINIMI  DE  PERFORMANTA

| Nr. ctr. | Titlu | Descrierea indicatorului | Valoarea minima a indicatorului |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Colectarea separată a deşeurilor reciclabile municipale | Cantitatea de deșeuri reciclabile municipale colectate separat în aria de delegare raportat la cantitatea totală generată de deșeuri reciclabile municipale (%) Indicatorul se referă la deșeurile de hârtie și carton, plastic, metal și sticlă din deșeurile menajere, deșeurile similare și deșeurile din piețe și se aplică pe an calendaristic. Cantitatea de deșeuri reciclabile municipale colectate separat (în ariile de delegare) reprezintă cantitatea totală colectată separat (în ariile de delegare) respectiv deșeuri din hârtie și carton; deșeuri de plastic și metal și deșeuri de sticlă, inclusiv impuritățile. Cantitatea reprezintă cantitatea acceptată anual de către stația/stațiile de sortare care deservesc ariile de delegare. Cantitatea totală generată de deșeuri reciclabile municipale pentru fiecare arie de delegare ( zona Romprest, zona ISPA, 5 exceptii) se calculeaza pe baza determinarilor de compozitie realizate de catre operatorul de salubrizare.In lipsa acestor determinari, cantitatea de deseuri reciclabile municipale(metal, hartie, plastic, sticla) se considera a fi 33% | 40%pentru anul 2019 50% pentru anul 2020 si 60% pentru anul 2021 70% incepand cu anul 2022 |
| 2 | Colectarea deseurilor municipale reziduale | Cantitatile de deseuri municipale trimise spre eliminare prin depozitare, calculate ca procent din cantitatea totala colectata in ariile de delegare. | 87%- pentru anul 2019 -in lipsa determinarilor de compozitie.* |
|  |  | Cantitatile de deseuri municipale trimise spre eliminare prin depozitare, calculate ca procent din cantitatea totala colectata in ariile de delegare. | 83%- pentru anul 2020, in lipsa determinarilor de compozitie.* |
|  |  | Cantitatile de deseuri municipale trimise spre eliminare prin depozitare, calculate ca procent din cantitatea totala colectata in ariile de delegare. | 80%- pentru anul 2021 in lipsa determinarilor de compozitie.* |
|  |  | Cantitatile de deseuri municipale trimise spre eliminare prin depozitare, calculate ca procent din cantitatea totala colectata in ariile de delegare. | 77%- pentru anul 2022 in lipsa determinarilor de compozitie.* |
| 3 | Colectarea separate a deseurilor biodegradabile | Cantitatile de deseuri biodegradabile municipale calculate ca procent din cantitatea totala din zonele unde acesta se colecteaza separat. | 7%-2019 |
|  |  | Cantitatile de deseuri biodegradabile municipale calculate ca procent din cantitatea totala din zonele unde acesta se colecteaza separat. | 10%-2020 |
| 3 | Colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora. | Cantitatea totala de deseuri provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora, predate pentru reutilizare,reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de umplere, rambleiere, direct sau prin intermediul unei statii de transfer ca procentaj din cantitatea de deseuri provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora colectate (%) | 55% |
|  |  | Cantitatea totala de deseuri provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora, predate pentru reutilizare,reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de umplere, rambleiere, direct sau prin intermediul unei statii de transfer ca procentaj din cantitatea de deseuri provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora colectate (%) | 70% |
| 4 | Operarea statiilor de sortare. | Cantitatea totala de deseuri trimise la reciclare ca procentaj din cantitatea totala de deseuri acceptate la statiile de sortare (%) | 75% indicatorii de performanta sunt obligatorii atat in cazul statiilor de sortare din cadrul SIMDS cat si a celor apartinand tertilor care trateaza deseuri municipale (exp. UAT Comanesti) |
|  |  | Cantitatile de deseuri rezultate in urma sortarii, eliminate prin valorificare energetica din cantitatea totala de deseuri trimise la statiile de sortare. | 15% * |
|  |  | Cantitatile de deseuri rezultate in urma sortarii, eliminate prin depozitare, din cantitatea totala de deseuri trimise la statiile de sortare. | 10% |
| 5 | Operarea statiilor de compostare | Cantitatile de deseuri biodegradabile municipale depozitate, calculate ca procent din cantitatea totala colectata separat. | 10% |

*_   Pentru zonele unde biodeseurile se colecteaza separat, valoarea indicatorului se va ajusta in functie de indicatorii prevazuti la pct 3

*_ Conform ofertei tehnice a operatorului de instalatii

PENALITATI  LA INDICATORII MINIMI DE PERFORMANTA:

- Pentru contractele deja incheiate la data aparitiei modificarilor legislative, penalitatile contractuale  vor fi stabilite de parti prin negociere urmand a face obiectul unor acte aditionale.

- Pentru contractele aflate in procedura de licitatie, penalitatile la indicatori sunt deja prevazute in documentatie.

- Pentru exceptii (Comanesti, Buhusi, Tg. Ocna, Helegiu, Slanic Moldova) penalitatile contractuale vor fi stabilite de UAT-urile pe raza carora se desfasoara serviciul.

- Contributia pentru economia circula precum si contravaloarea tarifului de depozitare  pentru cantitatile de deseuri municipale destinate a fi depozitate care depasesc cantitatile corespunzatoare indicatorilor de performanta prevazuti in prezentul regulament, precum si in actele aditionale la contracte, vor fi suportate de operatorii de salubrizare ( colectare si transport si operare instalatii).